象棋棋子模板图制作工具

通用使用说明

本工具用于将手机拍摄的象棋棋子照片，批量处理成嵌入式视觉平台可直接使用的模板图（.pgm 灰度图）。生成的模板可用于模板匹配（NCC）方式的棋子字符识别。

# 一、适用平台

本工具生成的 .pgm 模板图为标准 PGM 灰度图格式，可用于所有支持模板匹配或图像读取的嵌入式视觉平台，包括但不限于：

| 平台 | 匹配函数 | 模板存放路径示例 |
| --- | --- | --- |
| K230 (MaixPy) | img.find_template() | /sdcard/templates/ |
| MaixCAM | img.find_template() | /root/templates/ |
| K210 (MaixPy) | img.find_template() | /sdcard/templates/ |
| OpenMV | img.find_template() | /templates/ |
| ESP32-CAM | 自建模板匹配 / TF Lite | SPIFFS 或 SD 卡 |
| 树莓派 / PC | OpenCV cv2.matchTemplate() | 任意本地路径 |

核心原理：将棋子照片裁出汉字区域、灰度化、二值化、缩放为统一尺寸，供目标设备的 find_template() 或等效匹配函数使用。

# 二、工作原理

工具对每张照片依次执行以下处理：

- 中心裁剪：裁出照片中心区域，去掉棋子外圈背景

- 灰度化：转为单通道灰度图

- 中值滤波：去除噪点

- 二值化：汉字（深色）转黑，棋子底色（浅色）转白

- 缩放：统一缩放到 48×48 像素

- 保存为 .pgm 格式

# 三、使用步骤

## 3.1 拍摄棋子照片

用手机正对每个棋子拍摄一张清晰照片，要求：

- 光线均匀，避免反光和阴影

- 汉字居中、清晰可辨

- 背景尽量干净（复杂背景可后期手动裁剪）

- 同一批照片保持拍摄距离和角度一致

## 3.2 命名并放入 photos 文件夹

将照片重命名为对应的棋子类型，放入 photos 文件夹。命名规范如下：

| 文件名 | 对应棋子 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| red_shuai | 红帅 | 10 |
| red_che | 红车 | 9 |
| red_ma | 红马 | 8 |
| red_pao | 红炮 | 7 |
| red_xiang | 红相 | 6 |
| red_shi | 红仕 | 5 |
| red_bing | 红兵 | 1 |
| black_jiang | 黑将 | 10 |
| black_che | 黑车 | 9 |
| black_ma | 黑马 | 8 |
| black_pao | 黑炮 | 7 |
| black_xiang | 黑象 | 6 |
| black_shi | 黑士 | 5 |
| black_zu | 黑卒 | 1 |

支持的图片格式：.jpg / .jpeg / .png / .bmp / .webp

## 3.3 运行脚本

cd 模板图制作工具

python make_templates.py

生成的 .pgm 模板位于 output 文件夹。

## 3.4 上传到目标设备

将 output 文件夹中的所有 .pgm 文件上传到目标设备的模板目录：

- K230：/sdcard/templates/

- MaixCAM：/root/templates/

- K210：/sdcard/templates/

- OpenMV：/templates/（内置 Flash 或 SD 卡根目录）

- ESP32-CAM：SPIFFS 或 SD 卡

# 四、参数调整

若生成的模板识别效果不佳，可在 make_templates.py 顶部调整以下参数：

| 参数 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| TEMPLATE_SIZE | 48 | 模板尺寸（像素），越大越精细但匹配越慢 |
| CENTER_CROP_RATIO | 0.6 | 从中心裁出的比例（去掉棋子外圈） |
| BINARY_THRESHOLD | 128 | 二值化阈值（0-255），低于此值为黑 |

调参建议：

- 汉字偏淡看不清 → 降低 BINARY_THRESHOLD（如 100）

- 汉字糊成一团 → 提高 BINARY_THRESHOLD（如 150）

- 模板包含棋子外圈 → 降低 CENTER_CROP_RATIO（如 0.5）

- 识别精度不够 → 提高 TEMPLATE_SIZE（如 64）

# 五、各平台识别代码示例

以下为各平台加载模板并进行匹配的参考代码。

## 5.1 K230 / MaixCAM / K210（MaixPy）

import image

tpl = image.Image('/sdcard/templates/red_shuai.pgm')

result = img.find_template(tpl, threshold=0.6)

if result:

score = result[0]   # 匹配得分，越高越相似

## 5.2 OpenMV

import sensor, image

tpl = image.Image('/templates/red_shuai.pgm')

for r in img.find_template(tpl, threshold=0.6):

print('matched', r)

## 5.3 树莓派 / PC（OpenCV）

import cv2

tpl = cv2.imread('red_shuai.pgm', 0)

res = cv2.matchTemplate(img_gray, tpl, cv2.TM_CCOEFF_NORMED)

_, max_val, _, max_loc = cv2.minMaxLoc(res)

if max_val > 0.6:

print('matched, score=', max_val)

# 六、验证模板效果

上传模板后运行识别程序，观察识别结果：

- 识别成功：输出对应棋子类型和分值

- 识别失败：检查模板质量，调整二值化阈值或重新拍摄

建议先在 PC 上用 OpenCV 测试模板匹配效果，确认无误后再部署到嵌入式设备。

# 七、进阶：从模板匹配升级到神经网络

若赛场光照变化大导致模板匹配精度不足，可改用卷积神经网络（CNN）识别棋子字符：

- 采集每类棋子 50-100 张照片作为训练数据

- 训练 14 分类 CNN 模型（输入 48×48 灰度图）

- K230/K210 用 nncase 转换为 .kmodel，通过 KPU 加速推理

- OpenMV/ESP32-CAM 用 TensorFlow Lite Micro

- 树莓派/PC 直接用 ONNX Runtime 或 TFLite

模板匹配无需训练、部署简单；CNN 对光照和角度更鲁棒，但需要数据采集和训练。