光电象棋智能车硬件选型说明书

文档说明：本文档为光电象棋竞赛智能车专属硬件选型方案，基于集成式K230视觉核心+ESP32-S3运动控制双芯架构，包含所有核心硬件、驱动、电源、传感器、结构辅材，适配赛事尺寸、重量、安全规则，所有选型匹配前期Trae开发Skill架构，可直接用于采购、组装、调试。

适配开发架构：K230视觉决策Skill + ESP32-S3运动控制Skill全套模块化程序

核心硬件特性：K230为集成一体化模块，无需拆解，直接上电接线使用

## 一、核心主控硬件选型

| 硬件名称 | 推荐型号规格 | 数量 | 核心功能 | 选型理由 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI视觉主控（集成款） | 亚博智能 K230 一体化集成核心板（默认MaixPy固件） | 1 | 棋子识别、图像运算、坐标转换、路径规划、决策输出、串口指令下发 | 一体化集成设计，无需拆解改装，自带NPU算力，适配赛场视觉识别需求；原生支持摄像头、串口外设，完美匹配视觉决策Skill模块，算力充足、功耗低、稳定性强 | 车体上层前部，板载摄像头朝向正前方 |
| 运动控制主控 | ESP32-S3 开发板（Type-C接口、预焊排针） | 1 | 电机PID调速、航迹推算、舵机控制、传感器数据采集、串口通信、整车运动执行 | MicroPython原生适配，定时器、PWM、I2C外设资源充足，专为运动控制开发，响应速度快，完美适配底层运动控制Skill，性价比高、兼容性强 | 车体上层中部，与K230通过UART相邻连接 |

## 二、视觉采集硬件选型

## 三、电机与驱动硬件选型

| 硬件名称 | 推荐型号规格 | 数量 | 核心功能 | 选型理由 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT编码器电机 | TT编码器电机（6V、1:48减速比、AB相霍尔编码器） | 4 | 四驱行走、差速转向、位移采集，为航迹推算提供脉冲数据 | 四驱牵引力大、越障能力强；AB相霍尔编码器支持精准测速与定位；同侧并联驱动，控制逻辑与双轮差速一致，代码适配简单 | 底盘前后左右四个轮轴位置 |
| 电机驱动模块 | 四路智能电机驱动模块（AT8236×4+MCU协处理器，UART/I2C通信） | 1 | UART/I2C通信控制4路电机，内置PID调速与编码器读取，输出M1~M4对应四轮 | 单模块驱动四路电机，内置PID与编码器，大幅简化接线降低故障；单路4A持续电流动力充足；支持TT编码器电机 | 车体上层中部，靠近电机布置 |

## 四、底盘与执行机构硬件选型

| 硬件名称 | 推荐型号规格 | 数量 | 核心功能 | 选型理由 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四驱轮式底盘总成 | 四驱轮式小车底盘（228×148×102.15mm，65mm橡胶轮，含4×TT编码器电机） | 1套 | 整车承载、四驱差速转向、行走运动 | 铝合金双层结构稳固，四轮驱动牵引力强、越障好；尺寸符合赛事规格，推棋过程车体姿态稳定，行走平稳不超重、不超尺寸 | 整车基础结构 |
| 二自由度云台支架 | 亚博智能配套无舵机云台支架 | 1 | 承载摄像头，实现水平、俯仰角度调节 | 孔位标准化，完美匹配SG90舵机，无需打磨改装，适配云台控制Skill | 车体前部上方 |
| 数字舵机 | SG90M 金属齿数字舵机 | 2 | 驱动云台水平旋转、俯仰升降，实现赛场全景扫描 | 金属齿耐磨抗造，数字舵机抖动极小，角度控制精准，画面稳定不模糊，适配扫描识别需求 | 安装于二自由度云台上 |
| 推棋挡板 | 3D打印U型推板（宽度60-80mm，PLA材质） | 1 | 精准推送棋子，防止棋子偏移、打滑 | 尺寸适配赛事棋子，重量轻、硬度足够，推棋稳定不失误 | 车体最前端正中 |

## 五、传感器硬件选型

| 硬件名称 | 推荐型号规格 | 数量 | 核心功能 | 选型理由 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六轴姿态传感器 | MPU6050 姿态模块（I2C接口） | 1 | 采集角速度、加速度，姿态融合解算航向角，修正编码器定位漂移 | 采样频率高、数据稳定，适配姿态融合Skill，有效解决小车长时间行走定位偏差问题 | 车体几何中心，Z轴朝上、X轴指车头 |
| 激光测距传感器 | VL53L0X 激光测距模块（Class1安全级） | 2 | 车头左右障碍物、对方小车距离检测，实现智能避障 | 功率＜1mW，完全符合赛事安全规则；测距精准、响应快，适配避障Skill，抗光线干扰能力强 | 车头左右两侧各一个 |

## 六、电源系统硬件选型（核心稳定保障）

| 硬件名称 | 推荐型号规格 | 数量 | 核心功能 | 选型理由 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动力锂电池 | 2S 7.4V 500mAh 带保护板轻量化锂电池 | 1 | 为全车电机、主控、传感器统一供电 | 轻量化设计，重量合规不超标；续航覆盖完整赛事时长，带过充过放保护，安全稳定，适配整车功耗 | 车体上层后部 |
| DC-DC降压模块 | 5V/2A 同步整流降压模块 | 1 | 7.4V电池电压转为5V，为主控、舵机、传感器供电 | 同步整流效率高、发热极小、输出稳定，杜绝电压波动导致的主控复位、传感器失效问题 | 车体上层中部，靠近电池与四路电机驱动模块 |
| 电源总开关 | 迷你船型开关 | 1 | 整车电源通断控制，方便启停调试 | 体积小巧、安装便捷，适配小车紧凑结构，安全耐用 | 车体侧面便于操作处 |
| 滤波电容 | 1000μF 16V 电解电容 | 2 | 吸收电机启动电压尖峰，过滤电源干扰 | 解决电机工作干扰导致的视觉、主控死机问题，大幅提升整车稳定性，竞赛必备配件 | 就近并联于四路电机驱动模块的VM输入端 |

## 七、辅助配件与结构耗材

| 硬件名称 | 规格参数 | 用途说明 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 杜邦线 | 20cm 公对母、母对母 | 各模块、主控之间接线通信 | 按需布置，走线沿底盘边缘 |
| 螺丝铜柱套装 | M3标准铜柱、螺丝、螺母 | 固定电路板、云台、电池、传感器等硬件 | 固定各电路板、云台、电池等 |
| 绝缘辅材 | 电工胶带、热缩管 | 线路绝缘防护、整理线束、防止短路 | 线路绝缘防护 |
| 3D打印固定件 | 适配小车结构定制件 | 固定摄像头、电池、驱动模块，优化整车结构布局 | 按需定制，固定各模块 |

## 八、整体选型合规与适配说明

1. 赛事合规性

整车尺寸、重量、激光功率均符合竞赛规则，无违规硬件，无遥控、电磁铁等禁用装置，支持全程自主运行。

2. 程序Skill完全适配

所有硬件选型完全匹配开发的K230视觉Skill、ESP32运动控制Skill模块化架构，硬件接口、通信协议、控制逻辑一一对应，无需二次改配。

3. 核心优势总结

采用集成K230无需拆解，降低硬件故障风险；双芯分工明确，视觉决策与运动控制分离，算力充足、响应迅速；电源系统稳定、传感器精度达标，完全满足竞赛高精度识别、精准行走、智能避障、自主推棋全流程需求。